Информация об основных требованиях безопасности соблюдение которых необходимо при организации и проведении мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий

В рамках реализации комплекса мероприятий по обеспечению порядка и общественной безопасности при проведении культурно-зрелищных (массовых) мероприятий, связанных с празднованием Рождества и Нового года,  Гомельское областное управление Госпромнадзора информирует Вас о том, что при проведении фейерверков и использовании пиротехнических изделий (далее – ПИ) на праздничных мероприятиях необходимо соблюдать требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2012 № 207 «Об утверждении Положения о порядке организации взаимодействия правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий» (далее – Положение), правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий, утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 04.01.2021 № 2 (далее – Правила) и общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ).

В соответствии с Правилами к местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

места, где отсутствует возможность обеспечить требования безопасности использования ПИ, предусмотренные эксплуатационной документацией ПИ и Правилами;

мосты, путепроводы, транспортные узлы, охранные зоны железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий электропередачи;

территории комплексов и ансамблей культурных ценностей, памятников архитектуры, археологии, истории, заказников и национальных парков, мест погребения, культовых зданий (сооружений), мест паломничества.

Пусковые площадки не должны располагаться на расстоянии ближе двух наибольших радиусов опасных зон, установленных для применяемых на фейерверочном показе ПИ, от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов), хвойного леса.

Не допускается проведение фейерверков и использование пиротехнических изделий в зданиях, сооружениях и помещениях.

Пусковые площадки, используемые при проведении фейерверочного показа для размещения пусковых установок и работ с ПИ, рекомендуется размещать на берегу водоема. Место для зрителей необходимо выбирать таким образом, чтобы оно находилось с наветренной стороны за пределами опасной зоны.

Особое внимание уделяется группе пиротехнических изделий технического и специального назначения, в которую входят ПИ IV и V класса опасности, а также некоторые ПИ II и III класса опасности, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения. Фейерверочные показы такими изделиями могут производится только профессиональными пиротехниками при наличии специального разрешения в соответствии с действующим законодательством. Перевозка пиротехнических изделий должна производиться в соответствии с законодательством о перевозке опасных грузов в Республике Беларусь.

Кроме того, Гомельское областное управление Госпромнадзора напоминает, что вышеперечисленный персонал должен пройти обязательный медицинский осмотр в соответствии с инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 (не иметь противопоказаний к работе с ПИ), а также медицинский осмотр или освидетельствование в соответствии с требованиями постановления Министерства труда и социальной защиты  Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 116/119 «О некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и освидетельствования, работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».

В соответствии с пунктом 18 ОТПБ проведение культурных мероприятий с применением пиротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с утверждаемым руководителем субъекта хозяйствования планом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период указанного мероприятия.

О проведении фейерверка с применением пиротехнических изделий IV и V класса опасности исполнитель фейерверка не позднее чем за 3 календарных дня до намеченной даты должен письменно уведомить местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых проводится фейерверочный показ, территориальные органы внутренних дел, органы по чрезвычайным ситуациям и Госпромнадзор (в том числе областные управления исходя из территориальной принадлежности места проведения фейерверка). Работы по подготовке к фейерверку в таком случае должны осуществляться в соответствии с утвержденным планом мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты, регламентированном приложением 3 Правил, который должен находиться у организатора и исполнителя фейерверка.

Перечень организаций, имеющих разрешение на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), приведен на сайте gospromnadzor.mchs.gov.by.

Главный государственный инспектор

отдела надзора ГОУ Госпромнадзора                               Новик Е.М.

512917