Готовь сани летом, а телегу зимой!

Подготовка зерносушильных комплексов

к началу уборочной кампании

Русская пословица «готовь сани летом, а телегу зимой», гласит о том, что 
ко всему нужно готовиться заблаговременно, чтобы быть готовым в нужный момент. Эта житейская мудрость очень хорошо подходит и к подготовке зерносушильных комплексов к началу уборочной кампании 2024 года.

Зерноочистительно-сушильный комплекс (далее – ЗСК) – это комплект оборудования, предназначенный для послеуборочной обработки (очистки, сушки) зерновых, зернобобовых, крупяных культур и предусматривает комплексную механизацию очистки, сушки и погрузочно-разгрузочных работ. В состав ЗСК входит много оборудования, но сердцем комплекса является зерносушилка. Благодаря ей, собранное с полей зерно, сушиться до необходимой влажности, 
что в дальнейшем способствует долговременному и безопасному хранению зерна.

При подготовке зерносушилки, работающей на газообразном топливе, 
к эксплуатации следует руководствоваться требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденными Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 декабря 2022 года № 66 (далее – Правила), которые устанавливают обязательные для соблюдения требования промышленной безопасности.

Важно! В соответствие с пунктом 344 Правил эксплуатирующая организация до включения в работу газоиспользующего оборудования сезонного действия должна обеспечить:

проверку знаний работников по вопросам промышленной безопасности;

техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов 
и газоиспользующего оборудования (заключить договора с организацией, имеющей лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, на техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов, газоиспользующих установок, выполняющей данные работы на договорной основе, в случае отсутствия в эксплуатирующей организации собственной газовой службы);

проверку исправности систем автоматизации и сигнализации;

проведение планово-предупредительного ремонта газоиспользующего 
и вспомогательного оборудования;

проверку систем дымоудаления и вентиляции с оформлением акта;

проверку заземляющих устройств и молниезащиты.

ВНИМАНИЕ! Снятие заглушки и пуск газа разрешаются только при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

В целях недопущения срыва уборочной кампании зерновых и заготовки кормов 2024 года, оказания методической помощи и проведения разъяснительной работы субъектам хозяйствования предлагается обратиться в Гомельское областное управление Госпромнадзора с целью организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий по заявлению проверяемого субъекта в соответствии 
с пунктом 23 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться по телефонам 8 (0232) 51-29-15, 51-29-16.

М.А. Комар, старший государственный инспектор

Гомельского областного управления Госпромнадзора